Утверждаю: Главный инженер ООО "ДжиЭмЭс" ___________Седляров А. Г. «____»____________2024г.

Техническое задание на проведение тендера профильной системы

для изготовления светопрозрачных противопожарных конструкций.

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.Общие данные.

| 1.1 | Объект и адрес | "Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра: г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, стр.9, Колымажный пер., д.4, стр.2, д.6, стр.1" |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Заказчик |  |
| 1.3 | Проектная документация: 107-14/УКС АР1.1, 107-14/УКС АР1.2-секция Б, 107-14/УКС АР2.1 и 107-14/УКС АР2.2-секция В. | Альбомы: «Архитектурные решения» |

2.Основные требования к проектным решениям.

| 2.1 | Наименование работ | При проектировании ограждающих конструкций необходимо учесть следующие нормы: - СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; - СП 20.133330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 16.133330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». - ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий» Алюминиевые профили для остекления витражей должны соответствовать ГОСТ 22233-2001 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия». Требования к противопожарным перегородкам: Предел огнестойкости нижеперечисленных конструкций-Е60. Конструкции: ОК-4.1Е (6145х2685) -1 шт. Секция Б ОК-1.32Е (630х3750)-5 шт. Секция В ОК-1.35Е (630х3600)-5 шт. Секция В ОК-1.37Е (630х5850)-5 шт. Секция В Витражи визуально (Секция Б) и физически (Секция В) встроены в конструкции без пределов огнестойкости. Цвет профилей витража снаружи и изнутри – анодировка А00-Е3. Cтемалит RAL7022. Основные витражи проектируются на профильной система Алютех ALT F50. Стойка артикул F50.0106, ригель артикул F50.0209. Конструкции противопожарных перегородок с учётом примыканий выполнить в соответствии с протоколами испытаний фирмы изготовителя. |
| --- | --- | --- |

Составил:

Соколов И. В.              __________________  «20» ___11____ 2024г.